设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 | 全自动血培养系统 | 申购科室 |  | 华西厦门医院实验医学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |  |
| 设备需要满足功能要 求 (条目式) | - 连续性监测血液及其它正常无菌体液中对微生物培养及检测功能[以中国药监局NMPA血瓶注册证“预期用途”为准]； - 自动装卸载血培养瓶：通过轨道和机械手臂自动装载和卸载血培养瓶； - 自动监测采血量：能够通过实时照相的方式自动监测每个血培养瓶的采血量； - 培养瓶种类丰富（需氧菌、厌氧菌、儿童瓶、树脂瓶、中和抗生素瓶等）； - 具备多种算法，减少延迟瓶漏检等功能，即能检出处于各个生长阶段的微生物； - 强大统计与分析功能：阳性瓶的报告时间及污染率等统计功能； - 抗生素中和能力验证：说明书中对抗生素中和能力有详细的验证结果； - 最低检测限验证：说明书中对最低检测限有详细的验证结果； - 延迟装载检出能力验证：说明书中对延迟放装载检出能力有详细的验证结果； - 信息管理：具备中心实验室与急诊实验室协同信息管理能力； - 如与现有设备平台不一致，应提供双平台检测解决方案。 |  |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | 1. 提供≥600个瓶位； 2. 配备品牌主流电脑2台，能与现有LIS系统对接，生长曲线传输、各时间节点采集等。 |  |  |  |
| 培训要求 | 免费设备安装调试，免费提供安装培训、售后应用培训，终身提供临床应用支持服务。 |  |  |  |
| 其它要求 | - 维修服务：专职工程师1小时内到位响应， 24小时内解决问题，必要时提供备机； - 配件：国内建有仪器零备件库，备品备件齐全； - 质保：整机质保5年以上，质保期满后维修零配件计费符合我院设备维修维护管理相关要求。 |  |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上） |  |  |  |  |

2018年12月20日